选择如下二个13级线性反馈移位寄存器序列，它们的生成多项式符合优选对条件[详见附录]，分别为

(4-9)

分别由它们生成X1(t)与X2(t)。

13级线性反馈移位寄存器产生的伪码的原始周期长度为213-1=8191位，现采用截短的方法，X1(t)周期截为8184位，X2(t)周期截为8185位，它们的周期互为质数。这样按方程 (4-9)，由这二个截短码相乘所产生的Pi(t)的周期为81848185=66986040位，它折合的时间为66986040/8184000=8.185秒。可在此基础上截短使用，不妨可以取与GLONASS那样的P码周期1秒。

短精码数学表达式为：

(4-10)

这时上述各码均取值；当取值为1与0时，上式变为逻辑运算式

(4-10)'

按(4-9)及(4-10)'可画出图4-3短P码产生器简图。

图4-3中，对应不同的卫星，X2码相位选择器选拔不同的h、j抽头，从而形成不同的iTc延时，从而组成不同的Pi(t)码。

对这个设计方案作如下几点说明：

1) 大致估算一下这个P码的互相关特性。按表4-1的关系，可求出n=13时，L=8191，规一化相关电平为如下三个值：

-[2(n+1)/2+1]/L=-129/8191，概率0.25；

-1/L=-1/8191,     概率0.5；

-[2(n+1)/2-1]/L=+127/8191，概率0.25。

与表4.1中的n=10，L=1023的C/A码的互相关电平相比，上述互相关电平更小一些，所以理论上的性能会更好些。

2)为什么在选择X1(t)截短周期时，选择了8184位？因为钟频为8.184Mcps，这样就使X1(t)码的周期时间正好为1ms，而C码的周期也是1ms，这样，在C码与P码之间的同步关系就十分简洁，在方案的具体实施中会很方便。

3) 为什么P码的周期截短为1秒？因为1秒周期已足够解测距模糊度；另外，采用1秒截短周期后，可以缩短捕获时间。

4) 因为C码与X1码的同步关系以1ms为周期，而X1码、X2码的同步关系以1秒为周期。这样，通过捕获到C码，X1码也就同步了。同步X2码可通过二种方法。简便的一种方法是利用X1码的时元计数器，它产生的1秒时元同步信号就可以使X1码在1秒内定位。还有另一种方法是直接进行搜捕。因为用户与发射站的延时大致比0.24秒(72000公里)多一些，所以可以以这个数开始搜捕，要搜捕的范围不大，所需时间也不会太多。

图4-3短P码产生器

Pi(t)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

8184译码

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

8185译码

或门

或门

时元计

数器

计1000

Z计数器

置起始状态

周期1s

X1码产生器

周期1ms

置起始状态

h     j

相位选择

8.184Mcps

X1(t)

X2(t+iTc)

X2码产生器