作业2 序列生成多项式

1. 参数与实现

1.1 生成多项式与初始状态

题目文档中的公式 `(4-9)` 和 `(4-10)` 以嵌入式公式对象保存。结合题目说明与优选对检验结果，本文采用如下多项式：

`G1(x) = 1 + x + x^3 + x^4 + x^13`

`G2(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 + x^7 + x^8 + x^9 + x^10 + x^11 + x^13`

固定 `registers1` 为：

`registers1 = [1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0]`

按题目图片给出的 10 组 `registers2` 初始状态生成 10 条码：

1. `C1: [0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0]`

2. `C2: [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0]`

3. `C3: [0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0]`

4. `C4: [0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0]`

5. `C5: [1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0]`

6. `C6: [1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0]`

7. `C7: [1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0]`

8. `C8: [1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0]`

9. `C9: [1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0]`

10. `C10: [1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0]`

2.2 序列生成流程

图1 X1、参考 X2 以及 C1 前 128 个码片

生成流程如下：

1. 利用 `G1(x)` 和固定 `registers1` 生成长度 `8191` 的 `X1`。

2. 对每一组 `registers2`，利用 `G2(x)` 生成长度 `8191` 的 `X2_k`。

3. 将 `X1` 截短为 `8184`，将每条 `X2_k` 截短为 `8185`。

4. 在二进制 `0/1` 表示下，按

P(t) = X1(t) xor X2_k(t)

周期重复构造 `1 s` 短 P 码。由于本题的“多个码”由不同 `registers2` 初始状态定义，因此本文直接把生成的 `1 s` 短 P 码记为 `C1` 到 `C10`。

完整周期和截短后的关系为：

完整 m 序列长度：`8191`

`X1` 截短长度：`8184`

`X2` 截短长度：`8185`

组合码周期：`8184 x 8185 = 66986040` 码片

对应时间：`66986040 / 8.184e6 = 8.185 s`

本题分析块长度：`1 s = 8,184,000` 码片

2.3 相关性指标定义

本报告使用三类相关性指标：

1. 完整 `8191` 周期上的 `X1` 与 `X2` 周期互相关，用来验证优选对是否实现正确。

2. 代表性 `1 s` 码 `C1` 的周期自相关，用来观察主峰和旁瓣。

3. 10 条 `1 s` 码之间的互相关，分成两种统计：

零延迟互相关：两条 `1 s` 码在固定对齐条件下的归一化内积。

全延迟最大互相关：对周期互相关函数取 `max|R|`，表示允许码相位搜索后的最强互相关峰值。

之所以同时给出零延迟和全延迟两类指标，是因为不同 `registers2` 初始状态本质上对应同一 m 序列的不同相位。这样生成的码在固定对齐下差异很小，但允许自由相位搜索时，某些码对会出现接近 1 的相关峰值。只给其中一种指标都不完整。

3. 实验结果

3.1 序列基本统计

`X1` 完整序列长度 `8191`，`1` 的个数为 `4096`，`0` 的个数为 `4095`。

`X1` 截短到 `8184` 后，`1` 的个数为 `4093`，`0` 的个数为 `4091`。

10 条 `1 s` 短 P 码都接近平衡。以代表值为例：

`C1` 中 `1` 的个数为 `4092420`，`0` 的个数为 `4091580`。

`C2` 中 `1` 的个数为 `4092411`，`0` 的个数为 `4091589`。

`C10` 中 `1` 的个数为 `4092220`，`0` 的个数为 `4091780`。

10 条 `1 s` 码的双极性均值绝对值最大不超过 `3.97 x 10^-4`，说明码块整体仍保持较好的平衡性。

3.2 完整优选对验证

图2 完整 X1/X2 优选对周期互相关

对完整长度 `8191` 的 `X1` 和参考 `X2` 做周期互相关，得到的三值结果为：

`-129 / 8191 ≈ -0.015749`

`-1 / 8191 ≈ -0.000122`

`127 / 8191 ≈ 0.015505`

与 13 级优选对的理论结果完全一致，说明当前多项式、递推关系和寄存器实现是正确的。

3.3 代表性 `1 s` 码自相关

图3 代表性 1 s 码 C1 的周期自相关

取 `C1` 作为代表性 `1 s` 短 P 码，对其做周期自相关，结果如下：

主峰：`0.99999994`

最大绝对旁瓣：`0.006721`

旁瓣均方根：`0.000331`

说明在 `1 s` 数据块上，`C1` 仍具有明显主峰和较低旁瓣，适合作为相关检测对象。

3.4 `1 s` 码族互相关

图4 10 条 1 s 码的零延迟互相关矩阵

图5 最差码对 C1-C2 的周期互相关曲线

对 `C1` 到 `C10` 共 10 条 `1 s` 短 P 码两两做相关，共得到 `45` 组码对。统计结果如下。

固定对齐的零延迟互相关：

平均绝对值：`0.000393`

最差码对：`C2-C3`

最差零延迟互相关：`-0.000855`

这说明如果以同一时间边界截取 `1 s` 数据块，各条码在固定对齐条件下差异较小，零延迟互相关保持在 `10^-3` 量级以内。

允许全延迟搜索后的最大互相关：

平均 `max|R|`：`0.164937`

最差码对：`C1-C2`

最差码对的最大互相关峰值：`0.984862`

这里出现高峰不是程序错误，而是由构造方式决定的。对于同一个 LFSR 而言，不同非零初始状态本质上对应同一 m 序列的不同相位。因此：

在固定对齐下，两个 `1 s` 码块的零延迟相关仍然很小；

一旦允许做全相位搜索，某些码对就能在某个延迟位置出现接近完全重合的相关峰。

因此，这组由不同 `registers2` 初始状态直接形成的 10 条 `1 s` 码，更适合被理解为“同一基础码族的不同相位实例”，而不是一组互相近似正交的独立扩频码。

4. 结论

本次修改后，作业 2 的实验定义已经与老师补充要求一致：

1. 固定 `registers1 = [1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0]`。

2. 使用题目给出的 10 组 `registers2` 初始状态生成 10 条 `1 s` 短 P 码。

3. 截短长度仍按 `X1 = 8184`、`X2 = 8185` 处理。

4. 相关性分析不再以“单一初态下的延迟样例码”为主，而改为“10 条 `1 s` 码族”的自相关和互相关分析。

数值结果表明：

完整 `8191` 周期上的 `X1/X2` 仍满足 13 级优选对三值互相关；

`1 s` 码块具有良好的自相关主峰；

10 条码在固定对齐下零延迟互相关很小；

但如果允许自由相位搜索，由于不同初始状态对应的是同一基础序列的不同相位，某些码对会出现接近 1 的互相关峰值。

这说明“改变 `registers2` 初始状态”确实能产生多条 `1 s` 码，但这些码之间的关系本质上仍是相位相关，而不是完全独立的正交码。对于本题要求，这一结论正是相关性实验应当反映出来的结果。